CCTP Logement connecté

URMET Yokis UP

Le présent descriptif détaillé a pour objet la fourniture, la pose et la mise en exploitation d’un système de pilotage d’habitat connecté.

Dans le cadre du marché, une mise en service par le fabricant devra obligatoirement être réalisée afin d’assurer la validation de l’installation à la suite de laquelle sera délivrée une attestation de bon fonctionnement.

Le système smart home à mettre en œuvre sera de la marque URMET Yokis basé sur une technologie Zigbee 3.0. Il permettra la commande locale, de créer des zones de commande et de centraliser tous les points de commande.

Les actionneurs seront en ajout dans l’appareillage prévu au marché. Les commandes locales seront de types bouton poussoir.

I. Programmation du site :

Le détenteur du marché devra réaliser la programmation du site depuis l’application UP2PRO en mode chantier qui permet le paramétrage, la mise à jour, le réglage des émetteurs et récepteurs dans le logement. Cette application permet également le pré-paramétrage de l’application utilisateur final. A l’issue des travaux, l’entreprise remettra un rapport d’activité comprenant pour chaque appartement :

- Plan du logement

- Position / Réglage / Nom de l’ensemble des récepteurs

- Liste exhaustive des fonctions attribuées sur l’ensemble des émetteurs

II. Description des travaux à réaliser :

Le présent marché concerne la fourniture, la pose et le paramétrage de l’ensemble du système. Les actionneurs à mettre en œuvre devront être compatibles avec tous les appareillages du marché. Les récepteurs à encastrer devront être mis dans des boitiers d’encastrement d’une profondeur minimale de 50mm, les émetteurs dans des boites de profondeur minimale de 40mm. Tous les autres éléments spécifiques au système devront être mis en œuvre pour permettre d’obtenir les fonctionnalités décrites ci-après. En parallèle des boutons poussoirs répartis dans l’appartement comme dans une installation classique, toutes les commandes seront accessibles sur smartphone, tablette depuis l’application YnO UP.

III. Garantie de bon fonctionnement :

Pendant la période de garantie de bon fonctionnement (2 ans) à compter de la date de réception, l'entrepreneur est tenu de remédier, à ses frais, à tous les désordres pouvant se produire et de faire en sorte que les équipements demeurent en l'état où ils étaient lors de la réception. L’obligation de résultat est exigée. Tous les produits Urmet Yokis UP sont garantis 5 ans.

IV. Description des matériels à utiliser :

- Principe de fonctionnement via la box du résident

La passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP met à disposition un réseau radio local dans le logement qui permettra au résident de piloter l’ensemble des fonctionnalités habitat connecté depuis un smartphone, une tablette ou un bouton poussoir mécanique L’ensemble du logement doit être préprogrammé avant l’arrivée de l’occupant. Pour piloter son logement à distance depuis son application YnO-UP, il suffira à l’occupant de raccorder la passerelle sur une prise RJ45 de sa box ou de la connecter en WiFi (2.4 GHz ou 5GHz).

- Matériels à mettre en œuvre

- Commande de volets roulants

Pré requis : Le titulaire du lot Menuiserie devra fournir un plan avec la localisation de ces attentes électriques et les documentations techniques du fabricant de volet avec les schémas de câblage du matériel installé. Le volet roulant devra être avec moteur 3 ou 4 fils pilotés par alimentation O/F.

Le micromodule radio de réf MVR500E-UP de la marque URMET Yokis devra permettre la commande des volets roulants filaires alimentés en montée/descente. Le neutre moteur devra être branché directement sur le micromodule dans une borne spécifique prévue à cet effet et identifiée. L’installation permettra la commande locale, la commande par zone et la commande centralisée de tous les volets roulant du logement.  Il disposera d’un contrôle de force intégré permettant ainsi de protéger les lames du volet, le moteur, et les personnes en cas d’obstacle en coupant immédiatement l’alimentation du moteur. Il proposera aussi la gestion de 3 positions intermédiaires favorites et permettra un retour d’état en temps réel sur l’application YnO UP. Pour des configurations spécifiques l’entreprise pourra mixer les offres de la gamme radio avec des solutions filaires.

En complément, il sera également possible d’utiliser la sonde de température intégrée à certains émetteurs (TLM1-UP, TLM2-UP, TLM4-UP, TLC1-UP & GALET4-UP) de la gamme UP pour déclencher un scénario de fermeture ou d’ouverture des ouvrants en fonction de la température mesurée. La gestion des scénarios ne peut se faire qu’avec une passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP dans le logement.

Les points de commandes pourront être :

- Filaire (commande par bouton poussoir simple ou double avec l’accessoire R12M)

- Emetteurs encastrés URMET Yokis UP

Refs: E2BP-UP, E4BP-UP, E4BPX-UP

- Émetteurs muraux URMET Yokis UP

Refs: TLM1-UP, TLM2-UP, TLM4-UP

- Télécommandes URMET Yokis UP

Refs: TLC1-UP, TLC2-UP, TLC4-UP, TLC8-UP, GALET4-UP

- Tablette ou smartphone sous IOS ou Android via l’application YnO UP

- Commande vocale Google Home ou Amazon Alexa

- Commande d’éclairage

Les circuits lumineux non variables des appartements seront équipés d’un micromodule radio de réf MTR2000E-UP de la marque URMET Yokis. L’installation permettra la commande locale, la commande par pièce et la commande centralisée de tous les points lumineux du logement jusqu’à une puissance de 2000W. L’ensemble des modules doit être temporisable et disposer d’une fonction « sourds et malentendants ». Ce micromodule permettra des commandes mixtes radios filaires.

Les circuits lumineux variables des appartements seront équipés d’un micromodule radio de réf MTV300E-UP de la marque URMET Yokis. L’installation permettra la commande locale, la commande par zone et la commande centralisée de tous les points lumineux du logement jusqu’à une puissance de 300W. L’ensemble des modules doit être temporisable et disposer d’une fonction « sourds et malentendants ». Ce micromodule permettra des commandes mixtes radios filaires.

Les points de commandes pourront être :

- Filaire (commande par bouton poussoir simple ou double avec l’accessoire R12M)

- Emetteur encastré URMET Yokis UP

Refs: E2BP-UP, E4BP-UP, E4BPX-UP

- Émetteur mural URMET Yokis UP

Refs: TLM1-UP, TLM2-UP, TLM4-UP

- Télécommande URMET Yokis UP

Refs: TLC1-UP, TLC2-UP, TLC4-UP, TLC8-UP, GALET4-UP

- Tablette ou smartphone sous IOS ou Android via l’application YnO UP

Commande vocale Google Home ou Amazon Alexa

- Radiateurs de chauffage

Les radiateurs seront gérés par un module fil pilote réf MFP-UP disposant également d’une fonctionnalité mesure de consommation d’énergie, l’historique des consommations est disponible depuis l’application Yno UP (nécessite une passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP)

Et/ou

Les radiateurs seront gérés par des vannes thermostatiques individuelles Danfoss Ally fonctionnant sur pile et utilisant le protocole Zigbee 3.0 ce qui permettra un pilotage depuis la tête thermostatique elle-même, mais également depuis tablette ou smartphone sous IOS ou Android via l’application YnO-UP (nécessite une passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP).

Et/ou

Les systèmes de chauffage et de climatisation Airzone peuvent être contrôlés depuis l’application YnO UP. La passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP communique avec l’Aidoo PRO ou le Web Serveur d’Airzone. La configuration de l’installation Airzone se synchronise automatique avec l’application YnO UP, permettant la gestion des modes de chauffage ou de climatisation pièce par pièce, ainsi que le réglage de la vitesse de ventilation (selon équipement).

Recherchez la compatibilité de votre système avec l’Aidoo PRO : https://www.airzonecontrol.com/ff/fr/solutions-de-controle/aidoo/pro/

- Application YnO-UP

L’ensemble des micromodules de l’installation devront être compatible avec l’application utilisateur YnO-UP. Pour faire fonctionner l’application il est nécessaire d’ajouter une passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP à l’installation. La passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP permet de faire le lien entre le réseau Zigbee et les interfaces IP de l’occupant (il est donc nécessaire d’avoir une connexion internet type box internet dans le logement).

L’application YnO-UP disponible sur IOS ainsi que sur Android permettra au résident de piloter son installation. Une fois l’application (gratuite) installée sur le smartphone et l’installation appairée.

Grâce à son application l’utilisateur aura la possibilité :

- De piloter l’ensemble de son installation en local ou à distance sans configuration réseau préalable.

- De personnaliser son application

- De créer ou modifier les scénarios de son logement

- De modifier des réglages de ses modules (temporisation)

- De modifier ou d’ajouter des déclencheurs de scénario (calendaire, récurent, éphémérides, capteurs compatibles etc..)

- De partager les accès du pilotage de son logement via une gestion de compte utilisateurs.

- D’ajouter ou modifier des points de commande radio.

La passerelle GATE-UP ou GATE-M-UP permet le contrôle de l’ensemble de l’écosystème URMET Yokis UP ainsi que le contrôle de produits tiers* certifiés Zigbee 3.0.

V. RECEPTION DES TRAVAUX

La réception des travaux ne pourra avoir lieu qu'après que l'installateur ait fourni :

* Les notices techniques du matériel installé et les certificats de garantie correspondants.

* Le rapport de fin d’installation

* Référence mise en service => MSREG

La réception des travaux sera prononcée en présence d'un représentant du Maître d’Ouvrage, du titulaire du présent marché et du Maître d'Œuvre. La présence du fournisseur du matériel pourra être demandée par le Maître d'Ouvrage.

*liste des produits tiers compatible avec la gamme URMET Yokis UP, testé en avril 2025, se référer au fabriquant du produit tiers pour toute modification ultérieure à cette date :

- SCHNEIDER gamme Wiser - détecteur d’ouverture de fenêtre et de porte

- SCHNEIDER gamme Wiser - détecteur de mouvement et de luminosité

-SCHNEIDER gamme Wiser – détecteur de fumée

- LEDVANCE Smart+ lighting – ampoule connectée RGB Zigbee

- IKEA Ampoule LED connecté sans fil à variateur d’intensité (TRADFRI)